2021年成华区残疾人基本型辅助器具采购项目

需求论证

采购人：成都市成华区残疾人联合会

2021年05月

目录

一、项目概述	- 2 -

二、技术要求、服务内容及范围	- 2 -

三、商务要求及其他要求（实质性要求）	- 14 -

四、供应商资格要求及证明文件要求	- 16 -

五、拟采用的采购方式、评审方法和评审标准	- 18 -

六、政府采购合同（草案）	- 27 -

七、论证方式	- 32 -

八、论证意见	- 33 -

- 一、项目概述

1、项目类别： ☑货物  □服务  □工程

2、本项目行政级别属：区县级

3、资金来源：财政性资金

4、预算金额：人民币59万元

5、采 购 人：成都市成华区残疾人联合会

地    址：东风路北一巷3号附16号

联 系 人：向先生

联系电话：028-84451632

- 二、技术要求、服务内容及范围

1、采购清单及参数要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◆1 | 小腿假肢 | 件 | 17 | - 1、接受腔：量身定制接受腔，表面无气孔无爆聚反应，5mm EVA内衬软套，穿戴舒适。 - 2、方锥四爪连接盘：不锈钢材质，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。自重≤55g。 3、锁紧管接头：不锈钢材质，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。自重≤80g。 4、一体管：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。铝合金管长度≥200mm，管壁厚度≥2mm，管直径30mm；两者连接牢固，不松动。 5、动踝关节：不锈钢材质。表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点，适于20cm-28cm的脚号，自重≤250g。 6、假脚：由木脚芯和聚氨酯材料制作而成。规格22cm-27cm（可选），强度高，耐用性好，适用于农村或山区患者装配。 7、装饰假肌肉：EVA或高强度海绵；抗拉强度高，寿命长，穿用舒适，无毒无味。 8、安全承重≥100KG。 |  |
| 2 | 膝离断假肢 | 件 | 1 | 1、量身定制接受腔，表面无气孔无爆聚反应，穿戴舒适。 2、可旋三爪连接盘：材质：不锈钢，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；自重：≤180g。 3、膝离断专用四连杆膝关节：关节弯曲角度：≥130度；自重：≤600g。 4、动踝关节：材质不锈钢。表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点，适于20cm-28cm的脚号；自重：≤250g。 5、假脚：材质：由木脚芯和聚氨酯材料制作而成；规格20cm-28cm（可选）。 6、装饰假肌肉：材质：EVA或高强度海绵；抗拉强度高，寿命长，外形美观，穿用舒适，无毒无味。 7、安全承重：≥100KG。 |  |
| 3 | 大腿假肢 | 件 | 5 | 1、接受腔：量身定制接受腔，表面无气孔无爆聚反应。 2、可旋三爪连接盘：不锈钢材质，表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。自重≤180g。 3、四连杆膝关节：高强度不锈钢，表面氧化处理。关节弯曲角度≥110度。自重≤760g。 4、一体管：一体化连接管为铝合金材料、管连接头为不锈钢材料。铝合金管长度≥400mm，管壁厚度≥2mm，管直径30mm；两者连接牢固，不松动。 5、动踝关节：不锈钢材质。表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点，适于20cm-28cm的脚号，自重≤250g。 6、假脚：由木脚芯和聚氨酯材料制作而成。规格22cm-27cm（可选）。 7、装饰假肌肉：EVA或高强度海绵；抗拉强度高，寿命长，穿用舒适，无毒无味。 8、安全承重≥100KG。 |  |
| 4 | 前臂功能性假肢 | 件 | 1 | 1、聚丙稀高温热塑板材（PP板）的内层接受腔；优质树脂的外层接受腔。 2、前臂骨髂组。 3、前臂手掌。 4、优质前臂手防水包装。 5、硅胶手套。 6、假肢重量0.5—1.0KG。 7、前臂手的外形、色泽和表面结构都近似于正常人手。 |  |
| 5 | 矫形鞋 | 双 | 7 | 1、由纽带、内衬、支架和护垫组成。 2、可调节滑扣，结实耐用。 3、开口式调节，可脱卸清洗，避免感染。 4、高粘魔力贴。 5、鞋垫具有吸震功能。 6、鞋底具有加厚防滑纹路。 7、适用于脚步受伤、康复使用，防止足内外翻，脚部固定矫正。 |  |
| 6 | 踝足矫形器 | 件 | 1 | 1、全包透气内衬，一体成型板材，耐磨性强。 2、固定扣采用聚丙烯或不锈钢。 3、适应于足下垂的步态矫正。 4、弹性可调绑带。 5、前足固定绑带。 6、拉力调节卡扣，魔术粘扣。 |  |
| 7 | 脊柱矫形器 | 件 | 3 | 1、PE塑胶板，无毒无味，耐磨性好。 2、铝合金围板，背带位置松紧可调。 3、打孔透气面料，可拆卸设计，方便清洗。 4、护带采用尼龙粘扣。 5、固定扣采用聚丙烯或不锈钢。 |  |
| 8 | 手部矫形器 | 件 | 1 | 1、PE塑胶板，无毒无味，耐磨性好。 2、采用尼龙粘扣，松紧可调。 3、打孔透气面料，可拆卸设计，方便清洗。 4、适应于全部或部分手部位的矫正、神经损伤造成的手部痉挛或无力的固定、手部骨折固定。 |  |
| 9 | 颈托 | 件 | 4 | 1、高度可调节，环绕固定支撑减压。 2、多孔透气，前高后低设计。 3、上举下撑的曲度牵引拉伸设计。 4、贴合线形设计，仿生柔软皮革，轻盈材质。 5、优质魔术贴，可自由调节松紧。 |  |
| ◆10 | 普通轮椅 | 台 | 101 | *1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。 2、车架：钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，表面镀铬处理。 3、前轮：直径8英寸实心橡胶轮胎（改：PVC轮胎），高强度铝合金前叉，采用双轴承加装减震橡胶，转向灵活减少颠簸。 4、后轮：24英寸橡胶充气轮(改：实心胎），带高强度镀铬钢制（改：黑塑料）手轮。 5、座椅及靠背为软座、软靠背，材料为PVC人造革，帆布夹层，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 6、扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫、不锈钢护板。 7、脚托：铸铝脚踏板、支架可内外旋转±180，配有小腿带，高度可调。 8、产品总长102cm，总宽66cm，总高85cm，折叠宽度30cm，座位宽度46cm，座位深度43cm，座位离地面高50cm，扶手高度20cm，靠背高度35cm；（±3cm）。 |  |
| 11 | 坐便轮椅 | 台 | 5 | *1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。 2、可折叠式车型，肘节式刹车，钢制车架，表面喷涂处理。 3、靠背角度按人体腰部生理弯曲度设计，能为人体提供最佳支撑。 4、脚踏板采用偏心装置锁紧。 5、加厚海绵软座垫采用人造皮革料,面开U形开口厕孔,可根据使用者需求设计。配有大容量PVC光面方厕桶。 6、耐磨8寸PU万向前轮，24寸免充气式后轮。 7、承重≥100kg。 |  |
| 12 | 护理轮椅 | 台 | 5 | 1、钢制车架，静电喷涂表面处理。 2、2.4寸(8cm)聚氨酯万向前小轮，3.6寸（12cm）实心后小轮，四轮均带脚踏式开关锁止功能。 3、铁质座板带大容量PVC便桶，全包围挡板配置加强卡扣式固定带及塑料手把。 4、防滑上护理扶手，扶手可将全包围挡板左右展开，展开角度≥150°，并可控制其闭合后自动锁止。 5、配置带防滑点的PVC脚踏板，踏板可向左右分别收折。 6、总长≥70cm，总宽≥53cm,总高≥87cm，包围展开宽度≥116cm。 |  |
| 13 | 高靠背轮椅 | 台 | 9 | *1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。 *2、采用钢质材料，可折叠式结构，车架表面采用喷塑处理；座椅斜躺靠背可后仰180°。 3、配备钢制手动驻刹，驻车装置制动后不能高于座面。 *4、坐靠垫：配有软座靠垫，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；靠背可后倾角度为90°～180°，角度调节位置固定可靠，配置弧形软质头枕。 5、前轮为≥200mm（8英寸）实心轮胎，配置高强度金属前轮叉；后轮为≥620mm（24英寸）钢质免充气轮,带高强度金属手轮。 *6、采用加长活动拆装式扶手，拆卸方便。 *7、选用不锈钢护板；拆装式电镀长脚托，高度可调，抬高的角度可与座面达180°，并有重力自锁装置，腿垫为软质材料；配置高品质铝合金脚踏板。 8、规格尺寸（长×宽×高）：115cm×66cm×120cm（±10cm）；座宽：42cm～48cm，座深：36cm～40cm。 9、最大承重≥100kg，整车净重≤24kg，配备安全带。 |  |
| 14 | 功能轮椅 | 台 | 23 | *1、产品符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证。 *2、车架：由直径40*20mm，厚度2.0mm铝合金管焊接组合成型，高承重铝合金工字结构。采用固定扶手、脚托，可折叠结构，安全性能好，表面阳极氧化处理。 *3、可折把手，全车用异型扁管，焊点少，壁厚2.0mm，7-8寸前轮、22-24寸PU后轮，塑料可调脚踏板。 4、前轮：7寸塑料轮毂配实心橡胶轮胎。 5、后轮：后轮直径56-62 mm （22-24寸PU后轮可选），采用#13号辐条，带尼龙波纤塑料手轮。 6、刹车：配备铝合金手动驻刹，采用高强度联动装置，刹车性能好，且配置带自锁功能的后把手连动刹车。 7、座靠垫：坐垫和靠垫为软座、软靠背，材料为牛津尼龙布，中间有帆布夹层，内含双层300D夹层组合车缝结构，抗拉强度高，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 8、扶手：固定扶手，配优质PVC防水扶手垫、ABS塑料护板。 9、脚踏板：塑料脚踏板，高度可调节。 |  |
| 15 | 手摇三轮车 | 台 | 10 | 1、车架：采用钢制管材，圆管直径22mm、25 mm壁厚1.5mm，方管规50×30mm、壁厚2.0mm，表面喷涂处理。 2、驱动方式:采用双手前后推动方向盘，链条带动曲轴连杆传动后轮驱动式，配刹车驻车装置。 3、设有倒车装置，向后摇动方向盘即可倒车。 4、座背垫：采用牛津纺布阻燃材料、内存高密度海绵、硬座，座宽450mm、座深420mm、靠背高度480mm、车座离地高度530mm、座面厚40mm（±5mm），座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 5、扶手采用PVC皮革软扶手、舒适耐用，护板为ABS塑料材质。 6、前后轮为直径20英寸充气轮胎，轮辐钢质。 7、设有放置腋拐装置，并配有购物筐。 8、最大承重120KG。 9、尺寸(mm)：≥1490×730×990。 |  |
| 16 | 四脚手杖 | 支 | 40 | 1、材质：铝合金材质，表面氧化处理，橡胶防滑握把。 2、规格：长度22cm，宽度17cm，高度可以调节（65-88cm）；（±5cm）。 3、四支脚着地结构，脚架采用钢质管，表面镀铬处理。 |  |
| 17 | 凳式手杖 | 支 | 17 | 1、产品尺寸：47x28x85cm（±2cm）。 2、最大载荷：≥100kg，净重量：≥0.78kg。 *3、主架：采用铝合金材质，表面亮面处理。 4、把手：发泡手把。 5、脚管：钢质脚管。 6、脚垫：三角着地，配橡胶防滑脚垫。 |  |
| 18 | 折叠手杖 | 支 | 15 | 1、材质：铝合金，可折叠。 2、规格：850-970mm高度可调。 |  |
| 19 | 腋拐 | 支 | 68 | 1、材质：加厚型不锈钢主架，发泡把手和腋托。 2、规格尺寸（宽*高）：≥40mm*（1040mm-1440mm，高度可调节）。 *3、管壁厚度：≥1.3mm。 4、把手可调，支脚垫具有弹性、耐磨、防滑系数较高的橡胶防滑超大脚垫。 5、承重：≥180kg。 |  |
| 20 | 肘拐 | 支 | 2 | 1、材质：铝合金。 2、规格：高度：960-1180mm，高度可调。 3、架脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 |  |
| 21 | 伸缩手杖 | 支 | 44 | 1、材质：铝合金，可伸缩。 2、规格：850-970mm高度可调。 3、架脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 |  |
| 22 | 拐杖头 | 套 | 3 | *1、特点：万向变角，360 度倾斜旋转，稳定性强，防滑耐磨，内置钢垫，经久耐用。 2、口径：19mm和22mm可选。 3、高：85mm（±2mm）。 4、底部直径：65mm（±2mm）。 5、防滑耐用，具有耐油，耐酸、耐碱、防化学性能。 |  |
| 23 | 助行器 | 台 | 12 | 1、材质：铝合金材质。 2、车架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度，可调范围760mm-850mm。 3、配弹性佳，耐磨系数高防滑胶脚，能让使用者轻松安全方便前行。 4、PVC把手吸汗、不易破损、不易变形。 5、可折叠式方便携带出行。 |  |
| 24 | 移乘板 | 个 | 1 | 1、材质：聚丙烯，表面具有一定的防滑摩擦系数，表面材质具有止滑特性，可折叠。 2、规格尺寸（长×宽）：展开635×345mm（±5mm），折叠后宽度120mm±5mm。 3、承重≥200KG。 |  |
| 25 | 床护栏杆 | 件 | 2 | - 1、铝合金材质，可折叠。 2、免打孔安装；全金属连接件。 3、铝合金上管，折叠按键，铝合金立柱，坚固耐用。 |  |
| 26 | 床用桌 | 张 | 5 | 1、材质：木质台面。 2、规格：台面尺寸95×45×67cm（±5cm），高度可调。 3、桌面承载≥50kg。 |  |
| 27 | （乳胶）防压疮床垫 | 个 | 17 | 1、面料材质：针织棉，填充物：乳胶。 2、尺寸：200×120×5cm（±5mm ）。 3、高效回弹不易变形、通风透气，无异味。 4、静音降噪、360º顺应人体全局曲线保护、可折叠。 5、质感：柔软，透气性好，弹性强，抗菌防螨，健康环保等优点。 |  |
| 28 | （乳胶/空气）防压疮坐垫 | 个 | 6 | 1、材质:天然乳胶一体成型，金丝面料外套。 2、规格尺寸（长×宽×高）：400×400×60mm（±5mm ）。 3、硬度：95D，软硬适中。 |  |
| 29 | 取物器 | 个 | 5 | 1、材质：ABS+铝合金，无毒无味，防滑设计；前部夹头为防滑橡胶材质。 2、规格：≥50cm。 3、人体工学枪形手柄。 4、适用人群：残障人士、使用轮椅的人、老年人、行动不便的人。 |  |
| 30 | 接尿器 | 个 | 1 | 1、PVC导管，医用级硅胶接尿器。 2、双孔透气设计，柔软透气不闷热，防水。 3、固定框架，防止挤压侧漏。 4、可清洗循环使用。 |  |
| 31 | 便盆 | 个 | 2 | 1、高强度食品级PP材质，无毒无味，不易滋生细菌。 2、触感光滑易清洁。 3、承重100kg以上。 |  |
| 32 | 护理用品 | 套 | 5 | 1、适合腰围：75—145cm。 2、全新防漏PE膜，绵柔亲肤无纺布表层。 3、抑菌祛味因子。 4、每件50片尿不湿。 5、高分子吸水树脂，双层棉芯，绒毛浆高效锁水。 |  |
| 33 | 穿衣辅具（穿衣、穿鞋、穿袜等辅具） | 套 | 2 | 1、材质：塑料把手，发泡棉。 2、尺寸：长度60CM,高度2.5CM（±1cm）。 3、具有穿衣、穿鞋、脱袜等功能。 |  |
| 34 | 食饮辅具（专用刀、叉、勺、筷、杯盘及防洒碗、垫等） | 套 | 1 | 1、高级塑胶+不锈钢材质。 2、配专用刀、叉、勺、筷、杯盘及防洒碗、垫等。 3、适用于无法使用正常餐具、手抖、僵硬、痉挛的老年人及残疾人群。 4、无毒、无味、防水。 |  |
| 35 | 洗漱类辅具（特型梳、特型牙刷等） | 套 | 1 | 1、握柄的材质易清洁，不易褪色。 2、环保塑胶材料。 3、耐温-10℃～75℃；适用于把持能力低下或手抖、僵硬、痉挛的老年人及残疾人群。 |  |
| 36 | 居家类辅助器具（专用门把手、烹调用具、开瓶罐器等） | 套 | 2 | 1、塑料ABS+不锈钢304刀片的单手削皮器。 2、ABS树脂+橡胶材质的开瓶器，边缘圆润无毛刺，防滑胶条。 3、挂孔悬挂，三角尖头。 4、V型设计，可开3-7cm的瓶盖，可转、拉、撬、拧设计。 5、防烫取盘夹+取碗夹+手套，硅胶夹头，加厚隔热材质，防滑性强，耐高温。 |  |
| 37 | 座便椅 | 张 | 41 | 1、主架：由钢管焊接组成，表面镀铬处理。 2、规格：总长50cm，总宽51cm，总高73-86cm；（±5cm）。 3、框架可折叠、固定扶手和靠背。 4、带座便器，配有环保厕板及马桶，带桶盖，容量大，采用超大深度防溅出设计，拆装方便，易清洁。 5、脚架高度可调，且固定可靠。 |  |
| 38 | 多功能护理床 | 张 | 8 | 1、床面采用Q195冷轧钢板1.2mm厚，一次冲压成型，表面无焊点，框架采用1.5mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。 *2、床头床尾板采用ABS材质整体吹塑成型、加厚钢材、表面光滑、具有良好的透气性；开关设在外面，可轻松装卸，可插床头卡。 *3、手柄采用阻尼器装置器控制速度及噪音，护理人员可轻松操作升降。 *4、配置制动脚轮，高稳定性连动系统，刹车稳定方便。脚轮主体采用铝合金压铸工艺，密封轴承，防水、防尘，双轮饼设计以增加着地面积，增加稳定性，聚氨脂材料不掉色，耐磨擦。 5、整体升降500-700㎜；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度；床面整体前倾、后倾角度≥12度，使用者可在0-60度任意定时翻身。 6、随着人体坐起角度的不断加大，两侧床板向内运动，呈半包围形式，避免被护理者在坐立时向一侧倾倒。 7、起背过程中，后背背板向上滑动的过程，此背板相对人体后背为相对静止，可真正实现起背无压迫感。 8、功能：起背功能0°-70°、翻身功能0°-45°、曲腿功能0°-45°、轮椅功能、辅助其他多种功能。 9、规格：200cm*90cm；（±5cm）。 |  |
| 39 | 坐姿保持装置 | 台 | 2 | 1、材料：S曲线，3D双层网布，坐、靠两面记忆棉垫，回弹性强。 2、规格：长40cm*宽40cm*高42cm；（±5cm）。 3、自动包腰，减轻腰椎压力，可自动调节受力角度，方便使用； 4、高度多档可上下、左右调节。 5、多方位支撑腰臀。 6、功能：保持脊柱自然曲线，保持正确坐姿。 |  |
| 40 | 沐浴椅 | 个 | 47 | 1、材质：铝合金。 2、规格：长度：≥400mm；宽度：≥500mm；座高：≥350-450mm；背高：≥280mm。 3、椅架表面氧化处理，美观耐用，可拆装，舒适耐用。 |  |
| 41 | 站立架 | 台 | 1 | 1、带台面；规格：85cm*65cm*（99cm-119cm高度可调）；（±5cm）。 2、全金属框架，高碳钢喷涂底座。 3、带膝台板，矫正板，臂部固定板和绑带，胸部固定，头托加固设计。 |  |
| 42 | 带网络功能听书（网）机 | 台 | 17 | 1、支持各种FM平台、网站、音乐播放器、电子书下载。 2、功能听书机需具备计算器，计时器，闹钟，万年历功能，且可随时切换普通话及方言。可设置热键，快捷键。 3、内置内存≥8G，可SD扩展≤32G；机身尺寸为长125mm*宽60*厚15mm（±2mm）,重量为115g（±5g）。 4、电池容量：≥2100mAh。 5、支持逐句、逐段和全文等朗读方式，支持断点记忆功能。 6、具有≥3种颜色按键，并有突点，便于弱视群体使用。 7、满电状态下，工作时间＞10小时。 8、按开关机键可开关；可使用上键、下键检测语音朗读菜单；按退出键可退出，按书签键可进入书签；按音量大小键可增大/减小音量。 |  |
| 43 | 电子声光盲杖 | 件 | 38 | 1、可四折叠，携带方便，杆身全反光膜覆盖，夜间行走遇到有车辆自动反光警示。 2、展开长度≥130cm，主杆为铝合金材质，表面氧化处理。 3、声光+语音组成。 4、手柄为电池仓和铝合金语音池结合而成，可安装或更换电池。 |  |
| 44 | 光学放大镜 | 件 | 11 | 1、镜片：112mm光学镜片，透明度高，成像清晰度高。 2、镜片为玻璃。 3、不少于12颗LED灯珠，灯光均匀不刺眼。 4、使用电池。 5、尺寸：25*200mm（±5mm）。 6、放大倍率5倍使用者可手持放大镜进行阅读、观察，易擦拭，方便实用。 |  |
| 45 | 眼镜式助视器 | 件 | 6 | 1、镜片：近用PC眼镜片。 2、镜片直径：65mm（±2mm）。 3、屈光度：6D-24D可选（600度-2400度）。 4、中心厚度：8.5mm。 5、透过率：93%。 6、材料：PC（光学级）。 |  |
| 46 | 低视力眼镜 | 件 | 1 | 1、符合标准Q/GK 004-2004《助视器技术条件》要求。 2、各零部件装配齐全，准确，可靠。 3、镜片顶焦度：+4D-32D。 4、镜片采用的是光学树脂材料；镜架采用的金属镜架。 |  |
| 47 | 单（双）筒望远镜 | 件 | 3 | 1、棱镜材质：BAK4。 2、规格：≥4*12mm。 3、放大倍率：16倍。 |  |
| 48 | 低视力专用滤光镜 | 件 | 1 | 1、采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛，同时还可保证最开阔视野。 2、镜片采用≥7层涂层设计：≥2层加硬涂层、防水性涂层、防油涂层。 3、镜片无度数； 4、偏振方向角度偏差小于3°。 5、镜片偏振效率指标不低于99%。 6、镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上。 |  |
| 49 | 盲用手机 | 部 | 64 | 1、3.56英寸的触摸显示屏，支持按键LED蓝光显示。 2、支持移动/电信/联通4G全网通。 3、≥6G运行内存。 4、≥64G存储内存，支持最大64G扩展内存。 5、双扬声器、大喇叭、立体音腔。 6、2700毫安可拆卸电池，Type-C数据接口，支持快充，半个小时充电可达50%。 7、三卡槽设计、支持Nano SIM 卡、支持盲插。 |  |
| 50 | 盲用收音机 | 台 | 17 | 1、产品尺寸：12.5×3.0×6.5cm；（±0.5cm）。 2、可外接TF卡和U盘。 3、具有显示屏，可显示调频波段/电量/外接设备等信息。 4、采用优质16芯喇叭。 5、具有USB和可电充锂电池两种供电方式。 6、具有FM调频收音机功能。 7、具有数字点歌功能，超大透光硅胶按键，0-9中文数字选择； 8、具有U盘/TF卡/耳机功能，即插即播。 9、具有断电记忆功能，重启后能继续在原点播放。 10、具有定时自动关机功能，可灵活设定关机时间。 11、具有18650型4400毫安大容量A级可充电锂电池，可连续播放≥20小时，待机≥150小时。 12、机器全身三层过UV钢琴烤漆工艺，搭配硅胶透光按键。 |  |
| 51 | 盲用电脑读屏软件 | 个 | 3 | 1、可安装在winxp,windows7,windows8.1，windows10及后续版本。 2、支持所有图标、菜单、文件夹、及各类软件的语音朗读，可让盲人跟明眼人一样的操作电脑。 3、支持通过浏览器上网，浏览各大网站，可实现盲人查阅资料，购物，银行转账等操作。 4、支持图片识别，文字OCR识别，验证码识别。 5、支持语音输入，语音控制电脑部分操作。 6、内嵌语音图书馆，涵盖≥20万小时的语音有声资料。 7、支持新闻在线阅读，电子书在线阅读及下载，各种实用信息查询。 8、操作系统一键备份，一键还原，让盲人可以独立安装操作系统。 9、支持全拼，双拼，盲文输入，语音输入，整句输入，词库在线更新。 10、支持特殊软件，自定义按钮，确保盲人能够操作绝大多数第三方软件，软件自动升级。 11、支持窗口、按钮，菜单等局部放大功能，满足低视力用户的需求。 12、支持word,excel等办公软件的操作。 13、针对windows8.1及以上版本操作系统，支持触控手势的盲人操作模式。 14、支持外接点显器。 15、支持纸制公文扫描后自动朗读。 16、支持科大讯飞语音库，ibm语音库，微软语音库等多套发音技术，发音人包括国语、粤语、英文等。 |  |
| 52 | 盲人手机读屏软件 | 个 | 3 | 1、支持图标、按钮重命名，可将所有无法读取的图标按照盲人模式重新注解标签。 2、完全兼容、支持安卓系及第三方软件的盲人模式操作。 3、支持虚拟屏功能,使盲人能阅读和操作屏幕上的所有文字。 4、支持多语音库选择，包括对第三方语音库的支持。 5、支持主程序和应用程序语音独立功能，操作互不干扰；操作简单、界面清楚、功能强大、安装方便。 6、支持国语及英文等语言的朗读模式, 支持全语音朗读，包括菜单，界面，对话框等常见控件，语音速度，语调，角色，可以随意调节和设置。 |  |
| 53 | 便携式电子助视器 | 件 | 6 | 1、屏幕尺寸:≥3.5英寸液晶显示屏。 2、放大倍率：2-24倍。 3、具有≥14种高对比显示模式。 4、有记忆功能：开机后能记住上一次的操作。 5、支持语音提示，背光、补光可调。 6、具有冻屏功能，拍照后可放大、缩小、变色。 7、具有屏幕亮度调节功能。 8、具有视频输出端口：可连接电视及投影仪等输出设计，把内容显示在外接屏幕上。 9、自带手写支架，方便阅读和手写。 10、具有可拆卸可持续充电锂电池，一次充电可持续使用5小时以上。 11、具有环保功能。 12、极速60fps，无卡顿，无拖影，流畅阅读。 13、全新智能算法，智能适应图像场景，任何环境轻松阅读。 14、轻巧外形,零距离设计，支持手写，携带方便。 15、广角镜头，大视野、显示更多文字，保障连续完整阅读。 |  |
| 54 | 盲用手表 | 块 | 12 | 1、产品组成：表盘、表带、USB线、电源适配器。 2、产品材质及规格：表壳材质为金属或塑料，表带材质为皮革或金属；规格：表盘（≥49*宽≥30*高≥10）mm 表带：宽≥20mm全长≥200mm。 3、供电方式：锂电池蓄电（USB充电）。 *4、功能： ①语音报时功能。 ②屏幕显示时间功能。 ③音量可调。 ④颜色识别并语音播报被测物体颜色的功能。 *5、每小时整点自动震动提醒功能，闹钟定时功能等。 |  |
| 55 | 语音转文字设备 | 套 | 5 | 1、支持智能录音转文字功能。 2、支持4G/Wi-Fi/BT连接。 3、触摸屏模式，支持英文转写、实时语音转文字，中英文实时翻译。 4、支持录音实时转文字，同时支持先录音后转写。 5、支持多种中文方言转写，多种语言转写。 6、定向麦克风+矩阵麦克风智能拾音技术。 7、具有智能主动式降噪技术。 8、录音转写内容可同步电脑、平板、手机多个终端。 9、支持语音一键录音、一键查询语音操控文件播放。 10、支持录音文件分类管理。 11、大容量锂电池。 |  |
| 56 | 盒式助听器 | 台 | 2 | 1、最大饱和声压级(dB)：≤129dB。 2、输出声压级（高频平均值）：120dB±4dB。 3、平均满档声增益(dB)：45dB±5dB。 4、谐波失真：不超过10%。 5、等效输入噪声(dB)：≤32dB。 6、频率响应(Hz)：450Hz～3000Hz。 7、额定电流：≤10mA。 |  |
| 57 | 耳背式助听器 | 台 | 40 | 1、全数字信号处理。 2、双麦克风技术。 *3、独立调节通道和频段数均：≥8个。 *4、聆听程序设置：≥4个。 5、自动声反馈抑制设置。 6、饱和声压级：≥125dBSPL（IEC118-72cc耦合腔）。 7、满档声增益：≥65dB。 8、总谐波失真：≤1.5%。 9、等效输入噪声：≤20dB。 10、频率范围：200-6300Hz。 11、电感灵敏度：≥110dB。 12、电流量：≤1.5mA。 13、低电压提示。 14、兼容FM系统。 *15、需根据听力患者不同受损程度提供筛查、取模、验配、定制服务。 |  |
| 58 | 耳道式助听器 | 台 | 28 | *1、独立调节通道和频段数一致，均≥12个。 2、双麦克风自动适应技术。 3、聆听程序设置>4个。 4、全自动程序智能切换。 *5、自适应噪音抑制。 *6、饱和声压级130dBSPL(IEC118-72cc耦合腔)。 *7、满档声增益≥65dB。 8、频率范围:200-6000Hz。 *9、总谐波失真≤1.0%。 *10、等效输入噪声≤20dB。 11、电感灵敏度≥115dB。 12、电流量≤1.2mA。 13、低电压提示。 *14、兼容FM系统。 15、具有防尘、防水、防震功能。 *16、支持无线通讯系统、能与电视/脑、电话、连接无线畅通。 17、双耳智能融合系统。 18、具有内置测听系统。 19、无线编程功能。 20、宽动态范围压缩。 21、MFi功能(Made For iPhoe,指与iPhone,iPad,iPod直接传输)。 *22、需根据听力患者不同受损程度提供筛查、取模、验配、定制服务。 |  |
| 59 | 助听器电池 | 套 | 5 | 1、锌空气电池。 2、无汞环保材料电池；电池正负极有密封环绝缘，绝缘空气和电池，锁住电量，阻止电解液泄漏。 3、不锈钢外壳防腐，不易损坏。 |  |
| 60 | 无线辅听装置 | 套 | 1 | 1、处理器、抗干扰强。 2、提供“优于CD”的聆听体验。 3、AAC高清音质。 4、同轴双动圈架构石墨烯。 5、≥8小时续航播放。 6、入耳式物理降噪，增强低音。 7、IPX5级防水抗汗，佩戴牢固。 8、磁吸收纳防丢设计。 9、工作温度：0℃-45℃。 10、充电10分钟，使用3小时以上。 11、Type-C接口。 |  |
| 61 | 听障沟通系统（软件） | 套 | 1 | 1、支持语音翻译功能。 2、支持AI智能语音训练拼音、单词、句子和文章四个训练板块。 3、支持智能听力检测及助听服务。 4、支持听障版的“微信视频”。 5、支持手写板沟通。 |  |
| 62 | 震动闹钟 | 个 | 13 | 1、组成部分：由电子闹钟、振动器、电源适配器组成。 2、尺寸（误差：±10%）：闹钟：135×75×50（mm）；振动器：Φ90×30（mm）。 *3、类型：LED数字显示，可显示当前的日期、时间、温度、星期数、闹铃时间等。 4、时钟制式： 12/24小时制，12/24小时内可设置3组闹铃。 *5、提醒方式分为四种：（1）语音；（2）铃声；（3）振动；（4）铃声+振动。 6、组合方式：闹钟平放于桌面，振动器放于用户枕头下方即可。 *7、功能：当闹钟到达预设定的时间，铃声响起同时振动器便会发出震动，叫醒用户及时起床或做出反应，之后语音播报当前时间、温度等信息。另电子闹钟还具有智能感光/背光功能、贪睡功能、工作日模式功能、振动器设置开关键等设计。 *8、供电方式：电子闹钟、振动器通过电源适配器可AC 220V供电，也可干电池直接供电。 |  |
| 63 | 跟踪定位仪（防走失腕表） | 台 | 57 | 1、定位：GPS+LBS+Wi-Fi定位。 2、通话功能：亲情号互拨双向通话以及语音监听。 3、一键急救：SOS一键启动循环拨打亲情号。 4、心率检测：测试心跳速度。 5、安全围栏：APP设置安全活动区域范围。 6、历史轨迹：可查看≥90天历史轨迹。 7、低电报警：电量低于10%时，报警给APP客户端。 8、微聊：通过GPRS数据传送，有≥15秒的语音对讲传送。 9、摔倒报警：摔倒后紧急拨打亲情号。 10、语音报时：按下录音键，语音播报时间。 11、音乐播放：支持。 12、实时监控功能。 13、远程关机：APP客户端可以远程关机手表。 14、功能齐全：具有来电防火墙、语言调节功能、具有地图等。 15、电池：650mA。 |  |
| 64 | 认知训练用品用具 | 套 | 7 | 1、塑膜加厚封塑材质。 2、餐具类、大自然类、厨房用品、交通工具类、清洁用品类、常见物品类等多种以上生活认知图文类型。 3、卡片式；感知/认知功能训练。 |  |
| 65 | 生活自助具（辅助进食器具） | 套 | 5 | 1、粗柄勺：25*4*4cm（±1cm）。 2、弯柄勺：32*4*2cm（±1cm）。 3、吸盘：25*25*7cm（±2cm）。 4、杯架：12*10*6.5cm（±2cm）。 5、材质：ABS+403不锈钢；无毒环保、防滑、防溢。 |  |

备注：①磋商文件中的相关内容若存在品牌型号，则仅作为参照，各供应商在满足采购要求的前提下，可以提供质量、技术要求同档次或高于参照品牌要求的其他合格产品。

②带*为重点参数，不带*为一般参数。

2、其他服务要求

1.评审结束以后由采购人对成交供应商提供的样品进行封存，作为验收的依据。履行合同的质量及加工工艺不得低于样品水平，否则采购人有权拒收和拒付价款。

2.其余供应商样品可在当天评标结束后2个工作日内向招标代理机构索回，逾时代理机构有权自行处理。

3.样品只作为评分因素，不提供样品综合评分表样品一栏不得分。样品送样时间及地点为：同响应文件递交时间及地点。

4.样品的生产、运输费等一切费用由供应商自理。

5.递交样品的同时需单独递交一份样品清单给代理机构并加盖供应商鲜章，代理机构现场清点样品数量是否与清单一致，样品清单不得附在样品上。样品包装应无任何标识、样品上不得有品牌标志外露，现场由代理机构工作人员进行统一标识。有标识的样品将被拒收。样品清单上明确标明所投项目名称、项目编号、所投包号（如有）以及样品名称。

6.本项目所需样品为：小腿假肢、普通轮椅、四脚手杖、腋拐。

- 三、商务要求及其他要求（实质性要求）

1、交货时间：签订合同时约定。

2、交货地点：采购人指定地点，需配送到每户人家并提供安装服务。

3、付款方式和条件：合同签订后30日内，将器具送到使用人手中。经使用人验收合格，供应商向采购人出具有效的增值税发票及凭证资料后20个工作日内支付合同总价的90%，使用30日内使用无任何质量问题，支付尾款。

4、履约验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

5、货物要求：

5.1供应商所提供的货物均为货物出厂时原包装。供应商所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。供应商所提供货物内必须附有详细的装箱清单，主体、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须附有本合同中所要求的所有文件和资料。货物运输中的运输费用和保险费用均由供应商承担。运输过程中的一切损伤、损坏均由供应商负责。

5.2供应商提供的符合国（际）家质量检测标准,且为全新现货，商品表面无划痕、碰撞现象，设备工作正常、无异响。

6、质保期：质保期从验收完成之日起开始计算，本次采购项目所有产品的质保期为12个月。质保期内出现产品问题供应商应负责免费维修及更换。

7、售后服务：产品出现的质量问题，2小时内响应，如不能电话指导解决问题，供应商需在接到客户维修通知后24小时内到达现场，及时排除故障。在使用中，使用方在使用中有任何疑问，可向供应商电询，需要专门技术人员进行解答。

8、其他要求：供应商需协助采购人做好康复器具数据统计、系统录入等相关工作。应负责做好助听器人员的康复技术培训等工作。

9、发货时随机提供使用说明书，产品手册，产品维护手册和保修服务卡。安装器具时，工程师现场进行一对一培训，保证器具运作在最佳状态，延长使用寿命。

注：

1、采购清单中加“◆”为本项目的核心产品，即：小腿假肢、普通轮椅。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

2、上述事项最终以本项目磋商文件及合同约定为准。

- 四、供应商资格要求及证明文件要求

| 供应商资格、资质性要求相关证明材料对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商资格、资质性要求 | 供应商相关证明材料 |
| 1 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力 | ①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织或特殊属性法人：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“有效身份证明材料”。 以上均提供复印件并盖单位公章。 |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | - ①提供2020或2019年度第三方机构出具的财务报告复印件【至少包含资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表或业务活动表）】；也可提供2020或2019年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；也可提供响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（复印件）；供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）或承诺函。 - ②提供具有良好的商业信誉提供承诺函。 - 以上提供的复印件并盖单位公章。 |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 1.5 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函。 |
| 1.6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 提供承诺函。 |
| 2 | 本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标 | 提供以下证明材料之一： （1）提供中小企业声明函原件； （2）残疾人福利性单位声明函原件； （3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并盖单位公章。 |
| 3 | ①供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，供应商为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产经营许可证；供应商为代理商应具有中华人民共和国医疗产品经营许可或备案证明材料。 ②若供应商提供产品属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册备案资料； | 提供有效证明文件复印件并盖单位公章。 |
| 4 | 供应商及其现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录 | 提供承诺函。 |
| 5 | 供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系 | 提供承诺函。 |
| 6 | 供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录） 2.企业参与投标时无需对此条进行响应， 非企业参与磋商时由供应商在响应文件中自行提供承诺函，格式自拟。 |
| 7 | 法定代表人身份证明书 | 按磋商文件格式提供，附件应齐全。注：法定代表人亲自参与磋商的提供。 |
| 8 | 授权委托书 | 按磋商文件格式提供，附件应齐全。注：授权代表参与磋商的提供。 |
| 注： 1.本项目不接受联合体。 2.供应商须严格按照上述要求提供资格证明文件，未按招标文件格式提供的，自行承担无法通过资格性审查的风险。 3.以上证明材料要求提供承诺函的，不同承诺项要求在同一承诺函格式内的，可仅提供一次相应承诺函。 4.供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。 5.本资格审核表格内容与本磋商文件其他地方出现前后不一致情况时，以此表格要求为准，在不影响公平，公正，不违反相关法律法规规定的前提下，做出对供应商有利的解释。 |  |  |

# 五、拟采用的采购方式、评审方法和评审标准

（一）拟采用的采购方式:竞争性磋商

（二）评审方法和评审标准：

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本磋商方法。

1.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商由采购代理机构依法组建的磋商小组负责。

1.3 磋商工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

1.4 磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件，确定磋商文件内容是否违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷，根据需要书面要求采购人、采购代理机构对磋商文件作出解释；

（二）审查供应商响应文件是否满足磋商文件要求，并作出公正评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 （实质性要求）磋商过程独立、保密。供应商非法干预磋商过程的，其响应文件作无效处理。

2、磋商小组及专家组成

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 等的规定并结合本次采购项目的实际情况，磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二，负责本次采购项目的竞争性磋商和评审工作。

3、磋商组织

磋商工作由采购代理机构组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

4、磋商程序

4.1审查磋商文件和停止评审。

4.1.1 磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

4.1.2 本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（1）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（7）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

4.1.3 出现本条4.1.2规定应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

4.2资格性审查。

4.2.1本项目需要磋商小组进行资格性检查。磋商小组应依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加磋商的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

4.2.2资格性审查结束后，磋商小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，磋商小组应当在资格审查报告中说明原因。

4.2.3磋商小组应依据磋商文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加磋商的供应商名单。

4.2.4采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

4.3 通过资格性审查的供应商不足3家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4.4 磋商。

4.4.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

4.4.2每轮磋商开始前，磋商小组应根据磋商文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定磋商内容。

4.4.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

4.4.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4.5磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。磋商过程中，供应商根据磋商情况自行决定变更其响应文件的，磋商小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足磋商文件要求为原则，不得变更为不利于满足磋商文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

4.4.6磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.4.7磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，磋商小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

4.4.8磋商完成后，磋商小组应出具磋商情况记录表，磋商情况记录表需包含磋商内容、磋商意见、实质性变动内容等。

4.5最后报价。

4.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.5.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，不允许进入综合评分，并书面告知供应商，说明理由。

4.5.3供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.5.4最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.6比较与评价。由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章综合评分部分。

4.7推荐成交候选供应商。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写磋商报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标分项得分均相同的，成交候选供应商并列。

4.8磋商小组复核。磋商小组评分汇总结束后，磋商小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

4.9采购组织单位现场复核评审结果。

4.9.1评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商评审报告前，采购代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在下列情形之一的，采购代理机构应当根据情况书面建议磋商小组现场修改评审结果：

（1）资格性审查认定错误的；

（2）分值汇总计算错误的；

（3）分项评分超出评分标准范围的；

（4）客观评分不一致的。

存在本条上述情形的，由磋商小组自主决定是否采纳采购代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。磋商小组采纳采购代理机构书面建议的，应当按照规定现场修改评审结果或者重新评审，并在磋商报告中详细记载有关事宜；不采纳采购代理机构书面建议的，应当书面说明理由。采购代理机构书面建议未被磋商小组采纳的，应当接照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。采购代理机构认为磋商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门。

采购代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。

4.9.2有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）磋商小组已经出具磋商报告并且离开评审现场的；

（2）采购代理机构现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购代理机构现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购代理机构现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购代理机构未提供书面建议的。

4.10编写磋商报告。磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

4.11磋商异议处理规则。在磋商过程中，磋商小组成员对响应文件是否符合磋商文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。

4.12供应商澄清、说明

4.12.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.12.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由现任法定代表人/主要负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.13终止磋商采购活动。

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

5.综合评分

5.1本次综合评分的因素是：见综合评分明细表。

5.2 除价格因素外，磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及其他经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。政府采购政策功能、政府采购合同主要条款及其他政策合同类的评分因素由抽取的法律方面磋商小组成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。价格及其他不能明确区分的评分因素由磋商小组成员共同评分。

5.3综合评分明细表

5.3.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

5.3.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 以本次最低有效响应报价为基准价，响应报价得分=(基准价／响应报价)×30分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行 为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |  |
| 2 | 技术要求 | 27.5分 | 完全符合采购文件第五章“一、技术服务要求 1、采购清单及参数要求”，没有负偏离得27.5分。带“*”的参数，每一条参数不符合要求，每一项扣0.2分，不带“*”的参数，每一条参数不符合要求，每一项扣0.05分；累计负偏离超过10项的该项分数记为0分，但不做无效响应处理。 注：1）“*”项参数需提供佐证材料，否则视为负偏离或缺项扣分。2）佐证材料是指产品检测报告或厂家盖章的产品宣传资料复印件等材料。 |  |
| 3 | 实施方案 | 14分 | 1、供应商针对本项目的服务方案包括但不限于：供货进度安排，运输保证措施，产品质量控制措施，安装与调试方案，人员配备等方案全面、科学、合理、详细且符合项目实际要求的得10分，每有一项不足或阐述不明确扣1分；每有一项脱离实际或缺失扣2分。 2、供应商针对本项目的应急处理方案包括但不限于：突发事件保证持续供货措施，问题产品退换制度等方案全面、科学、合理、详细且符合项目实际要求的得4分，每有一项不足或阐述不明确扣1分；每有一项脱离实际或缺失扣2分。 |  |
| 4 | 售后 | 12分 | 供应商针对本项目的售后服务方案包括但不限于：售后响应时效，售后服务人员机制设定，现场服务支持能力及培训，应急处理方式，售后巡检，备品备件计划及质量保证范围等方案全面、科学、合理、详细且符合项目实际要求的得12分，每有一项不足或阐述不明确扣1分；每有一项脱离实际或缺失扣2分。 |  |
| 5 | 业绩 | 10.5分 | 供应商2018年1月1日（含）至今每有一个类似业绩（供货产品至少包含一类核心产品）得3.5分，最多得10.5分，未提供不得分。 注：提供中标/成交通知书和合同复印件、供货清单或发票（如需）并加盖公章；合同无法体现供货产品的需要同时提供部分供货清单或者供货发票。 |  |
| 6 | 样品 | 5分 | 完全满足采购文件要求，无安全隐患，无刺激异味，焊接牢固、结构稳定、焊点均匀，表面处理光滑、无毛刺、裂纹、划痕、凸起、颜色均匀，整体性良好的得5分；每有一项不符合要求的扣1分，扣完为止。（不送样、少送样或错送样未提供第三方检测机构出具的检测报告的本项不得分） |  |
| 7 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 1分 | 供应商提供的产品若属于国家强制采购范围的按须知表要求而处理，不计入此项评审；若属于国家优先采购范围的，则每有一项为节能产品或环境标志产品或无线局域网产品政府采购清单中的得1分，最多得1分。 注1、“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书和提供该产品所在品目清单页截图。 2、“无线局域网认证产品政府采购清单”以财政部会同国务院有关部门机构认定的为准。 |  |

注：1）评分依据的所有证明材料必须加盖单位公章(鲜章)，若提供的证明材料不实，将取消其响应或成交资格。2）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。在技术、商务、服务条件相同时，优先采购不发达地区和少数民族地区企业的产品。【供应商需提供相关证明材料才能享受优先】

5.4 磋商过程中，有下列情形之一的，磋商失败：

（1）通过资格审查的供应商不足三家的；

（2）参加磋商的供应商被淘汰，最后报价的供应商不足三家的；

（3）供应商最后报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价，且采购人不能支付的；

（4）其他无法继续开展磋商或者无法成交的情形。

6. 确定成交供应商的标准

6.1 本次磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行。

6.2 供应商报价结束后，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.3 磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向采购代理机构出具评审报告。

6.4 对于违反磋商纪律的将可能被取消成交供应商资格或视为无效响应。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

8.6 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

- 六、政府采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行。

## 五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款￥     元，人民币大写    元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元， 人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		   签约日期：XX年XX月XX日

注：合同条款可根据采购人及成交供应商签订合同时的实际情况进行修改调整。

- 七、论证方式

（一）本项目论证采用第（2）种方式进行(在以下三种方式中选择)

（1）组织相关专业人员进行需求论证。

（2）组织3人以上单数组成专家组进行需求论证。

（3）组织5人以上单数组成专家组进行需求论证，并在四川政府采购网向社会公示3个工作日以上，征求潜在供应商和社会公众的意见。

（二）论证地点：成都市金牛区金沙路69号4楼

（三）论证小组名单及签到表见附件

# 八、论证意见

（一）是否属于政府采购政策扶持范围：

| 1.1落实扶持中小企业政策 | 是 ¨ 否 □ |
| --- | --- |
| 1.2落实扶持残疾人福利单位政策 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.3落实扶持不发达地区和少数民族地区产品的政策 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.4采购标的为产品 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.5采购标的为服务 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.6采购标的为工程 | 是 ¨ 否 ¨ |
| 1.7落实扶持节能产品政策 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.8落实扶持环境标志产品政策 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.9落实扶持无线局域网络产品政策 | 是 ¨ 否 □ |
| 1.10属于其他政府采购政策扶持范围 | 是 ¨ 否 ¨ |
| 1.11是否采购进口产品 | 是 ¨ 否 □ |

专家组论证意见：

（二） 采购数量、采购标的功能标准、性能标准，材质标准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规定的强制性标准。

专家组论证意见：

（三）本项目拟采用的采购方式、评审方法和评审标准。

专家组论证意见：

（四）拟确定的供应商参加采购活动的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目参加政府采购活动的供应商、现任法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目专门面向中小企业采购(监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业)；即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

9、供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求，供应商为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产经营许可证；供应商为代理商应具有中华人民共和国医疗产品经营许可或备案证明材料。若供应商提供产品属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册备案资料；

10、本项目不接受联合体响应。

11、法律、行政法规规定的其他条件。

专家组论证意见：

（五）政府采购项目的实质性要求，政府采购项目履约时间和方式、验收方式和标准及其他合同实质性条款。

专家组论证意见：

（六）其他需求论证的事项。

专家组论证意见：

论证小组成员签字：

- 2021年  月   日

- 附件：

2021年成华区残疾人基本型辅助器具采购项目

- 论证小组签到表

| 姓名 | 职称/专业 | 工作单位 | 联系电话 | 专家证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （附：上表人员身份证或专家证复印件）

2021年成华区残疾人基本型辅助器具采购项目

业主代表签到表

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2021年成华区残疾人基本型辅助器具采购项目

- 论证小组费用签收单

| 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 专家证号 | 论证费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |